- DESINFEKTIONSPLAN

- für gentechnische Anlagen und Medizinisch-Mikrobiologische Laboratorien

| # Was | Wann | Womit |  | Wie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hygienische Händedesinfektion | nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material | Alkoholisches Händedesinfiziens - Desderman®pure - Poly Alcohol Hände-Antiseptum - Sterillium |  | 3-5 ml (Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen. Einwirkzeit: 30 Sekunden |  |
| Desinfektion von Instrumenten und sonstigen Gegenständen maschinell | nach Gebrauch | thermische Desinfektion |  | Reinigungs- und Desinfektionsautomat |  |
| Desinfektion von Instrumenten und sonstigen Gegenständen manuell | nach Gebrauch | Gigasept® Instru AF | 1,5 % / 1 h 2 % / 30 min 3 % / 15 min | Eintauchdesinfektion in gebrauchsfertiger Lösung entsprechend der Einwirkzeit. Danach Gegenstände spülen und abtrocknen lassen. |  |
|  |  | Helipur® H plus N (zur vollen Viruzidie) | 2 % / 1 h | Verwendung nur nach Rücksprache mit der Dienststelle Arbeitsschutz |  |
| ## Flächendesinfektion | täglich und bei Bedarf | Terralin protect / Incidin Plus Terralin Liquid | 0,25 % / 4 h 0,5 % / 1 h gebrauchsfertiges Konzentrat | Scheuer-Wisch-Desinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung, danach Flächen abtrocknen lassen. Fläche ansprühen und abtrocknen lassen. Nur im Ausnahmefall bei unzugänglichen Flächen anwenden. |  |
| Besondere Desinfektionsmaßnahmen Bei HBV, HCV, HIV | nach Kontamination | Terralin protect | 0,5 % / 1 h 2 % /15 min | Scheuer-Wisch-Desinfektion |  |
|  |  | Incidin Plus | 0,25 % / 1 h |  |  |
| Version: 1.2 |  | Stand : 01.05.2014 |  |  | Seite 1 von 1 |
| Erstellt vom BBS Herrn Dr. Rammelsberg Unterschrift:: gez. M. Rammelsberg |  |  |  |  | Freigegeben vom BBS Herrn Dr. Rammelsberg Unterschrift:: gez. M. Rammelsberg |